Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2

Prototyp der RCU	3

Planung und Entwurf	5

Klassendesign & MVP	5

Programmablauf	6

Funktionsweise der GUI	7

Implementierung	10

Verteilung der RCU	10

Auslesen der Controller mittels JInput	11

Abstrakte Klasse AcontrollerPresenter	12

Unabhängigkeit von der Controllerwahl am Beispiel der ButtonSelectAction	13

Client-Server-Vebindung	14

Serialisierbare Objekte	16

Konfigurationsmanagement	17

Multithreading	18

Literatur	21

# Einleitung

Diese Studienarbeit ist im Zuge des RoboCup-Projekts der Tigers Mannheim an der DHBW Mannheim entstanden. Ziel dieses Projekts ist die Teilnahme am RoboCup 2011 in der Small Size League (SSL).

Der RoboCup bezeichnet unter anderem die Weltmeisterschaft im Roboterfußball. Seit 1997 wird dieser internationale Wettbewerb jährlich ausgetragen. Die Motivation des RoboCup ist, die Forschung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und die Entwicklung autonomer mobiler Systeme zu fördern. Außerdem wurde zum Ziel erklärt, 2050 den amtierenden menschlichen Fußballweltmeister mit einem Roboterteam zu schlagen.

Die Tigers Mannheim, RoboCup-Team der DHBW Mannheim, beabsichtigen an der Small Size League des RoboCups teilzunehmen. In dieser Liga spielen 2 Teams à 5 Roboter gegeneinander. Diese haben eine zylindrische Form und sind maximal 15 cm groß. Gesteuert werden sie über eine zentrale künstliche Intelligenz, deren Input das Echtzeitkamerabild des Spielfelds ist.

Unter die Aufgaben der Zentralsoftware der Tigers Mannheim fällt unter anderem, die Kamerabilder zu interpretieren, basierend auf dem aktuellen Spielgeschehen Schlüsse zu ziehen, die Roboter mit entsprechenden Befehlen zu steuern und durch diesen Verarbeitungsaufwand entstehende Latenzen zu kompensieren. Entsprechend dieser verschiedenen Aufgabenfelder wurde die Zentralsoftware modular aufgebaut.

Im Zuge der Entwicklung der Roboter und der zugehörigen Software stellte sich heraus, dass für verschiedene Zwecke ein Modul zur manuellen Steuerung der Roboter, eine sogenannte Robot Control Utility (RCU), hilfreich wäre. Einerseits würde sie bei Demonstrationen die Anschaulichkeit verbessern. Andererseits ist auch das Testen beispielsweise der eigenen KI mit manuell gesteuerten Robotern als Gegner denkbar.

# Prototyp der RCU

Das Projekt der Tigers Mannheim ist inzwischen an dem Punkt angelangt, an dem der erste funktions- und einsatzfähige Roboter, der sogenannte Tigerbot, konstruiert wurde. Damit zuvor schon Ergebnisse im Bereich der Programmierung vorgezeigt werden konnten, wurden einfachere Roboter aus fertigen Bausätzen verwendet (CT-Bots). Für diese Roboter war auch schon ein Prototyp der RCU vorhanden. Dieser Prototyp ist wie auch alle anderen Softwaremodule der Zentralsoftware in Java geschrieben. Der Tigerbot ist jedoch aufgrund seiner ausgefeilter Konstruktion und zusätzlichen Funktionalitäten komplexer zu steuern als die CT-Bots.

Schon beim Prototypen der RCU wurde die Idee umgesetzt, die RCU mittels einer Server-Client-Struktur an die Zentralsoftware anzubinden, damit die Steuerung der Roboter mit einem beliebigen Rechner möglich ist, vorausgesetzt er ist über ein Netzwerk mit dem Zentralrechner verbunden. Außerdem konnte man schon die Roboter mit einem Gamepad steuern, was auch für die künftige RCU angedacht ist.

Abbildung 1: Vergleich der Anforderungen an die RCU-Versionen

Wie in Abbildung 1 dargestellt, wurde im Prototypen noch nicht umgesetzt, dass man mit nur einem Client der RCU mehrere Roboter mit mehreren Gamepads gleichzeitig steuern kann. Die verwendeten Befehle für die Steuerung des CT-Bots müssen für den Tigerbot aufgrund der unterschiedlichen Funktionalitäten abgeändert und erweitert. Des Weiteren soll die Belegung der Tasten und Achsen auf dem verwendeten Gamepad mit den verschiedenen Befehlen variabel gestaltet werden. Der Benutzer der RCU soll eine solche Belegung in einer Konfigurationsdatei speichern und laden können.

Wegen dieser erweiterten Anforderungen an die künftige RCU, angesichts der Softwarestruktur des Prototypen und im Hinblick auf die zu erhaltende Codequalität der RCU erscheint es sinnvoll, nicht auf den Prototyp aufzusetzen sondern die RCU von Grund auf neu zu entwerfen und zu implementieren.

# Planung und Entwurf

## Klassendesign & MVP

Während der Planungs- und Entwurfsphase haben wir uns Gedanken über den Aufbau des Clients und seine Funktionsweise gemacht. Die Klassen sollten treffend benannt werden und so fein wie nötig aufgeteilt werden. Als Entwurfsmuster haben wir uns, wie in allen Softwaremodulen, für das Model-View-Presenter Prinzip entschieden. Dieses Programmierparadigma sieht die strikte Trennung des Datenmodels von der Benutzereingabe (View) vor. Die Kommunikation dieser beiden Programmteile läuft ausschließlich über den Presenter ab, er behandelt alle Benutzereingabe in der View und Veränderungen im Datenmodell. Der View ist die grafische Oberfläche (graphical user interface – GUI), mit Hilfe der Benutzer die RCU steuert und das Konfigurationsmanagement verwendeten kann. Das Model beinhaltet das Auslesen des Controllers, das Übermitteln der Daten an die Zentralsoftware und das Konfigurationsmanagement.

Uns war schon im Entwurf klar, dass wir den Presenter unterteilen werden. Als übergeordnete Komponente wurde der RCUPresenter definiert, seine Aufgabe besteht in der Steuerung des Clients, der Beherrschung der einzelnen Controller und dem Initialisieren der grafischen Oberfläche. Die Controller werden durch den ControllerPresenter repräsentiert. In diesem untergeordneten Presenter wird das Datenmodel und ein Teil der GUI für jeden Controller erzeugt. Zum Datenmodel jedes Controllers gehört die Tasten- und Befehlserkennung (GamePadRead und GamePadInterpreter), sowie das Senden der Daten an die Zentralsoftware (ActionTranslator und Actionsender). Von den ControllerPresenter losgelöst soll der ConfigManager arbeiten, d.h. alle Controller greifen auf die gleiche Instanz des Konfigurationsmanagements zu. Auf den Aufbau und die Funktionsweise der grafischen Oberfläche wird in Abschnitt   weiter eingegangen.

Die Segmente Model und View kommunizieren nie direkt mitteinander, jeder Informations-austausch läuft entweder über den RCUPresenter oder die ControllerPresenter. Wenn der Benutzer in der GUI beispielsweise den Start/Stop-Button drückt, geht dieses Ereignis an den RCUPresenter und dieser leitet es an das Model weiter (Überwachung der Controllerwerte und Beginn der Datenübertragung). Das Ziel dieser strengen Trennung ist die komplette Abkopplung der View vom Model und andersherum. Damit kann erreicht werden, dass eine der beiden Komponenten ausgetauscht wird und bei korrekter Implementierung weiter mit dem jeweils bestehen gebliebenen Teil arbeiten kann. Bei der RCU bezieht sich das MVP-Prinzip allerdings auf die übersichtliche Aufteilung der Softwaremodule.

## Programmablauf

Zur Planung der Benutzersteuerung und dem Ablauf der einzelnen Klassen haben wir in der Entwurfsphase einen Programmablaufplan erstellt (siehe Anhang). Dieser Plan sollte uns zum einen als Unterstützung im Klassendesign dienen und zum anderen den späteren, geplanten Programmablauf festlegen. Der Programmablaufplan enthält insgesamt fünf Aktionen, die der Benutzer auslösen kann, dazu gehört der Programmstart, die Botwahl, das Einstellen der Tastenbelegung und Applikationsstart bzw. -stop. Unter diesen Punkten wurde möglichst einfach und ohne Programmcode der Ablauf der Aktion beschrieben. Im Unterschied zur üblichen Verwendung des Programmablaufplans haben wir uns für eine textuelle Beschreibung entschieden, um nicht erst die Suche und Einarbeitung für ein geeignetes Zeichentool nötig zu machen.

Am Beispiel der Aktion „Tastaturbelegung eingeben“ (Abbildung 2) soll der Plan kurz erklärt werden. Diese Aktion definiert den Ablauf, den das Programm beim Klicken eines Textfeldes durch den Benutzer durchläuft. Wie bereits erwähnt, wurde kein Programmcode verwendet und die Umschreibungen so allgemein wie möglich gehalten. Die Formulierung sind so gewählt, dass auch ein externes Teammitglied die Anweisungen verstehen und unsere Planung nachvollziehen kann. Unter den Punkten „Meldung weißt auf...“ oder „Abbruch der Überwachung bei“ stehen jeweils zwei Unterpunkte, die verschiedene Möglichkeiten zur Kommunikation mit dem Benutzer darstellen. Die Überwachung soll also entweder per Maus oder nach einer bestimmten Zeit abbrechen.

Abbildung 2: "Tastenbelegung eingeben" aus dem Programmablaufplan

## Funktionsweise der GUI

Die grafische Oberfläche der RCU besteht aus vier wesentlichen Teilen: eine Menüleiste am oberen Rand, ein Buttonleiste zur Programmsteuerung (Start/Stop, Exit und ClearLogging), die Controllerpanele im Fenster zentriert und ein Loggingbereich am unteren Rand. Diese Aufteilung bildet eine übersichtliche Anordnung der grafischen Komponenten und die Trennung von unterschiedlichen Eingabe- oder Ausgabemöglichkeiten. Als Layout wurde für alle Komponenten das so genannte MIG-Layout verwendet. Mit diesem Layoutpattern lassen die Elemente für den Entwickler leicht anlegen und organisieren und es besitzt ein sehr gutes Verhalten gegenüber Größenänderungen.

Abbildung 3: RCU Mainframe

Die Menüleiste am oberen Rand des Fenster dient im aktuellen Entwicklungsstand nur zum Schließen des Clients, allerdings wurde vorsorglich die unterschiedlichen Reiter „File“ und „Config“ angelegt. Unter dem Menüpunkt „File“ (dt. Datei) lassen sich weitere Funktionalitäten zur Steuerung einbinden, der Punkt Config soll später das Skillsystem beinhalten.

Das Loggingfeld im unteren Bereich gibt dem Benutzer und Entwickler wichtige Rückmeldung, ob Aktionen erfolgreichen abliefen oder Rückschlüsse über Fehler. Dabei ist für den Benutzer nur die Textmeldung interessant, für den Entwickler wird zusätzlich ein Zeitstempel und der Thread- und Klassenname angezeigt. Um das Loggingfeld zwischendurch zu leeren, steht der ClearLogging-Button in der oberen Leiste zur Verfügung.

Abbildung 4: RCU ControllerPanel

Der Hauptaugenmerk liegt auf den Controllerpanelen. Um die unbestimmte Anzahl der Controller darzustellen, verwenden wir ein JTabbedPane und mehrere JPanel. Für jeden erkannten Controller wird ein neuer Reiter im JTabbedPane angelegt und in diesem ein ControllerPanel angezeigt. Zur Unterscheidung werden die Controllernamen in den Reiter angezeigt, somit hat der Benutzer einen ungefähren Überblick über die erkannten Eingabegeräte. Bisher unterstützt die RCU zwei Controller und die Tastatur, d.h. diese drei bekommen einen besonderen Namen und werden durchnummeriert. Ist ein Controller nicht erkannt wurden, erscheint als Name nur der Controllertyp, meist „Gamepad“. Die Controllerpanel sind in sich aufgeteilt in weitere vier Bereiche: ConnectionInformation, Movement, Action und Config. Diese vier Komponentgruppierungen stellen controllerspezifische Einstellungen dar.

In der ConnectionInformation befinden sich zwei Textfelder zur Eingabe von Serveradresse und Portnummer. Die Serveradresse dient zum Verbindungsaufbau zur Zentralsoftware und mittels der Portnummer wählt man den gewünschten Bot, für die CT-Bots die 1000x und für die TigerBots die 1001x (x jeweils zwischen 0..9).

Das Movement- und Actionpanel wird verwendet, um die Tastenbelegung für die Befehle festzulegen, die Aufteilung dient dabei nur zur besseren Übersicht. Durch Labels werden die Textfelder gekennzeichnet, um die Befehle zuzuordnen. Die Textfelder sind ausgeschaltet, d.h. man kann den Feldinhalt nur makieren, aber nicht etwas hinein schreiben. Nach dem Anklicken eines dieser Textfelder fordert das Loggingfeld zum Betätigen der gewünschten Komponente auf und in der Titelzeile erscheint ein Counter, der die Zeit bis zum automatischen Abbrechen signalisiert. Mehr zu dieser Routine im Kapitel . Hat der Benutzer eine Komponente gedrückt, erscheint der Bezeichner im Textfeld, damit ist die Komponente diesem Befehl zugeordnet.

Im Configpanel hat der Benutzer Zugriff auf das Konfigurationsmanagement der RCU. Nach Anklicken des Save- bzw. Loadbuttons wird ein so genannter FileChooser geöffnet. In diesem Fenster kann die gewünschte Datei zum Laden oder Speichern ausgewählt werden. Beim Speichern der Konfiguration kann entweder eine bestehende Daten überschrieben werden oder eine neue Datei wird angelegt. Zur besseren Bedienbarkeit wird auf Vorhandensein und Korrektheit der Dateiendung überprüft. Ist diese falsch oder hat sie der Benutzer vergessen, ergänzt das Programm den Namen automatisch um die Endung. Zum Konfigurationsmanagement gehört auch der Button Default. Je nach Controllertyp (Keyboard oder Gamepad) wird damit eine intern abgespeicherte Konfiguration, die erfahrungsmäßig am besten geeignet ist, geladen und in den Textfeldern angezeigt.

# Implementierung

## Verteilung der RCU

Die Robot Control Utility umfasst ein Softwaresystem, welches einer Server-Client-Struktur unterliegt. Der Großteil des Arbeitsaufwands dieser Studienarbeit liegt auf dem Client der RCU, während das Servermodul in der Sumatrasoftware abgesehen von einigen Modifikationen  auf den Server des Prototyps aufbaut.

Das Verteilungsdiagramm in Abbildung 5 zeigt, wie sich die Software der RCU auf verschiedene Geräte verteilt.

Um die Tigerbots steuern zu können wird genau ein Zentralrechner mit der Sumatra-Software, samt Robot Control Client benötigt. Dieser ist über ein Netzwerk mit einem oder mehreren Rechnern verbunden, auf denen der RCC läuft. An jedem dieser Rechner wiederum sind ein oder mehrere Controller angeschlossen.

Abbildung 5: Verteilungsdiagramm der RCU

## Auslesen der Controller mittels JInput

Die Hauptaufgabe der RCU ist das Verarbeiten von Controllereingaben zu Steuerbefehlen für den Tigerbot. Ein Controller ist in diesem Sinne ein Gamepad, ein Joystick oder eine Tastatur.

JInput ist ein Opensource-Framework, welches Java-Klassen und Methoden mit der Funktionalität, Controller auszulesen anbietet.

Die Programmiersprache Java zeichnet sich unter anderem durch die so genannte Sandbox aus, welche die Laufzeitumgebung aller Javaprogramme bezeichnet. Dies dient zum Schutz und zur Beschränkung von Speicherressourcen. So sind Programme, die in Java geschrieben wurden, abgekoppelt vom jeweiligen Betriebssystem und ihr Zugriff auf beispielsweise Hardwareschnittstellen ist nicht ohne weiteres möglich. Deshalb schließt das JInput-Framework eine Dynamische Bibliothek (Dynamic Link Library) ein, die den Zugriff auf Gerätetreiber der angeschlossenen Controller ermöglicht.

In der JInput-Klassenstruktur enthält ein Controller mehrere Komponenten. Eine Komponente kann ein Knopf, eine Achse oder ein Steuerkreuz sein. Jede Komponente hat einen eindeutigen Identfier, über den sie ansteuerbar ist. Außerdem enthält jede Komponente eine Variable (Float), die den Status der Komponente repräsentiert. Beispielsweise ist der Wert eines Knopfes genau „1.0“, wenn man ihn drückt und „0.0“ drückt man ihn nicht. Achsen hingegen ist der Wert der Achse entsprechend der Position des Sticks oder Schalters auf der Achse innerhalb des Intervalls [-1.0, 1.0].

Bei einem Steuerkreuz gibt es neun Zustände, die repräsentiert werden müssen:

Eine oder keine von acht möglichen Richtungen kann gedrückt werden. Diese möglichen Werte dieser Komponente teilen sich im Abstand von 0.125 auf das Intervall [0.0, 1.0] auf.

Einer der Ansprüche an die RCU ist, dass es für den Benutzer in der Konfiguration des Controllers möglich sein soll, jeden beliebigen Roboterbefehl mit jeder beliebigen Komponente seines Controllers zu verknüpfen.

Das bedeutet es wird eine Gleichbehandlung der verschiedenen Komponenten des Controllers verlangt. Um dies zu realisieren wurden Klassen implementiert, die von der Komponenten-Klasse von JInput erben und den Wert aller Komponenten auf ein Intervall [0.0, 1.0] beschränken bzw. aufteilen.

Beim Knopf ist keine Modifikation notwendig, da seine Werte bereits innerhalb dieses Intervalls liegen.

Eine Achse hingegen wird den Instanzen zweier Klassen übergeben. Die eine repräsentiert den negativen, die andere den positiven Teil der Achse. So kann beispielsweise das Schwenken des Sticks in die eine Richtung mit dem Vorwärts-Befehl und das Schwenken des Sticks in die entgegengesetzte Richtung sinnvollerweise mit dem Rückwärts-Befehl verknüpft werden.

Um die acht Richtungen eines Steuerkreuzes voneinander unabhängig mit beliebigen Befehlen belegen zu können, war es nötig eine Klasse anzulegen, deren Instanz genau eine Richtung der übergebenen Steuerkreuzkomponente repräsentiert.

Auf diese Weise ist eine intuitive Konfiguration derart möglich, dass unterschiedliche Richtungen von Achsen und Steuerkreuzen mit unterschiedlichen, beliebigen Befehlen belegt werden können.

Das Auslesens des Controllers folgt erst, nachdem eine Verbindung zum Server hergestellt werden konnte. Von da an, werden auf  die Werte der in der Konfiguration berücksichtigten Komponenten alle 5ms ausgelesen und verarbeitet. Wird die Verbindung zum Server getrennt, stoppt auch das Auslesen des Controllers.

## Abstrakte Klasse AcontrollerPresenter

Bei der Einbindung des Gamepads konnte die geplante Programmstruktur gut umgesetzt werden. Als die Tastatursteuerung implementiert werden sollte, ergaben sich einige Probleme. Die Instanzen des ControllerPresenters werden an unterschiedliche Klassen in Model und View übergeben, um dort Zugriff darauf zu haben. Für die Tastatur sollte nun ein neuer Presenter, der KeyboardPresenter, angelegt werden, der die Kontrolle der Tastatur übernimmt. Um diesen Presenter an View und Model zu übergeben, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder man überlagert die Methoden, d.h. es gibt die Methoden mehrfach und sie besitzen unterschiedliche Übergabeparameter, oder es wird eine abstrakte Klasse geschrieben, von der beide Presenter erben. Da überlagerte Methoden die Übersichtlichkeit des Codes negativ beeinflussen würden, entschieden wir uns zur Implementierung der abstrakten Klasse AcontrollerPresenter.

Im folgenden soll kurz erklärt werden, wie abstrakte Klassen in Java funktionieren. Wenn mehrere Klassen eine ähnliche Aufgabe und Implementierung besitzen, kann man eine Basisklasse schreiben, die alle gemeinsamen Elemente beinhaltet und von der andere Klassen erben können. Die abgeleiteten Klassen übernehmen alle Variablen und Methoden von dieser Basisklasse. Um Unterschiede in der Implementierung zu beachten, werden in der Basisklasse abstrakte Methoden deklariert. In den abgeleiteten Klassen müssen diese Methoden anschließend überschrieben (implementiert) werden. Durch Vererbung ist es also möglich eine gewisse Grundfunktionalität für mehrere Objekte bereitzustellen, die von den einzelnen Klassen unabhängig erweitert werden können.
Die meisten Aufgaben des Gamepads-Presenters gleichten denen der Tastatur, da wir auch für die Tastatur die Jinput Bibliothek benutzten. Diese Methoden und Variablen wurden nun in den abstrakten Presenter kopiert und die Vererbung implementiert. Zum aktuellen Stand besteht der Unterschied zwischen Gamepad und Tastatur nur in der Methode getType(), die als Rückgabewert den Controllertypen besitzt. Mit der Einführung der Klasse AcontrollerPresenter fand auch eine Änderung bzw. Spezifikation der Namensgebung statt. Um den genauen Unterschied zwischen Controller, Gamepad und Tastatur herauszustellen, haben wir uns für folgendes Schema entschieden: Ein Controller ist jede mögliche Art von Eingabesystem für die RCU, d.h. Gamepad und Keyboard. Die Gamepads, mit denen die RCU entwickelt und maßgeblich getestet wurde, sind in Abbildung 6 zu sehen.

Abbildung 6: Bei der Entwicklung verwendetes Gamepad

## Unabhängigkeit von der Controllerwahl am Beispiel der ButtonSelectAction

In Kapitel  wurde beschrieben, wie die RCU unabhängig von dem Controller ist, d.h. der Typ des Controllers und die vorhandenen Komponenten müssen der RCU nicht bekannt sein. Somit erzeugen wir auf der einen Seite einen hohen Bedienkomfort beim Benutzer, der theoretisch jeden von Jinput unterstützten Controller verwenden kann. Auf der anderen Seite mussten wir als Entwickler nicht mehrere Controller einzeln implementieren, wodurch die RCU sonst eine sehr begrenzte Zahl von zwei bis drei Gamepads unterstützen würde. Am Beispiel der Klasse ButtonSelectAction.java soll die Unabhängigkeit von der Controllerwahl erklärt werden.

Die ButtonSelectAction ist Teil der View und dient zur Erkennung, welche Komponente gerade gedrückt wurde.  Die Klasse implementiert die Interfaces MouseListener und Runnable, d.h. sie kann als MouseListener auf Teile der View gelegt werden und unterstützt Multithreading. Im Controllerpanel besitzen alle Textfelder zur Robotersteuerung (Movement und Action) diesen Mouselistener. Als einzige Mausaktion ist das Klicken in ein Textfeld implementiert, andere Methoden wie mouseEntered oder mousePressed werden zur Erkennung nicht benötigt. Die run-Methode, die durch das Interface Runnable vom Entwickler implementiert werden muss, startet beim Klicken in ein Textfeld, dass die ButtonSelectAction als Mouselistener verwendet. In dieser run-Methode findet die Erkennung der gedrückten Controllerkomponente statt. Zunächst lassen wir uns von dem aktuellen Controller alle Komponenten geben und speichern diese in ein Array 'comps'. Eine while-Schleife mit der Abbruchbedingung !Thread.interrupted() 'pollt' den Controller immer wieder, d.h. der Controller überprüft intern, ob sich Werte geändert haben. Mit der Methode getPolledData() kann man anschließend auf die neuen Werte zugreifen. Nachdem man alle Werte aktualisiert hat, beginnt eine for-Schleife über alle Komponenten, die vorher in dem Array 'comps' gespeichert wurden. In dieser for-Schleifen werden mehrere Abfragen gemacht um zu erkennen, welche Art von Komponente (Steuerkreuz, Analogstick oder Button) gedrückt wurden. Die RCU unterscheidet intern zwischen POV (Steuerkreuz), positiven und negativen Achsen und Buttons (siehe Abschnitt ). Wenn sich der Wert einer diesen Komponenten geändert hat, wird der Wert und der Name an den Presenter übergeben, das Textfeld beschrieben und eine Log-Information gegeben. Um den Thread zu beenden gibt am Ende der while-Schleife eine Abfrage auf zwei Möglichkeiten. Wenn eine Komponente gewählt wurde, wird ein boolean-Wert auf true gesetzt und damit der Thread unterbrochen. Die zweite mögliche Abbruchbedingung ist der Ablauf einer bestimmten Zeit, ein so genannter Timeout. Beim Start des Threads speichern wir die aktuelle Systemzeit in Millisekunden ab und vergleichen diesen Wert in der Abfrage mit der neuen Systemzeit. Wenn nach sechs Sekunden keine Auswahl getroffen wurde, wird der Thread ebenfalls abgebrochen. Damit wollen wir verhindern, dass es zu einer Endlosschleife kommt. Dem Benutzer wird das Ablaufen der Zeit in dem Fenstertitel kenntlich gemacht.

## Client-Server-Vebindung

Die Verbindung zwischen dem RCC und dem RCS ist eine Client-Server-Verbindung. Dies wurde auf beiden Seiten mit Java Sockets realisiert.Der RCS läuft als Modul der Sumatra-Software auf mehreren Threads. Auf jedem Thread hört der Server einen festgelegten Port ab. Jeder der Ports entspricht einem verfügbaren Tigerbot.

Abbildung 7: Zustandsdiagramm der Client-Server-Verbindung der RCU

Der RCC versucht bei einem Verbindungsaufbau alle Clientsockets mit dem entsprechenden Serversocket zu verbinden. Dies gelingt nur, wenn einerseits mindestens genauso viele Server- wie Clientsockets initialisiert wurden und andererseits jeder Clientsocket mit korrekter IP-Adresse und korrektem Port versehen wurde. Wenn nach einem Verbindungsaufbau nicht alle Clientsockets verbunden werden konnten, werden dennoch die etablierten Verbindungen aufrechterhalten. Der RCC geht dann in den Control-Robot-Modus, das bedeutet, der Benutzer kann nun über die etablierten Verbindungen die Roboter mittels Controller steuern. Alle Clientsockets, deren Verbindungsversuch fehlgeschlagen ist, werden in diesem Modus ignoriert. Weitere Verbindungen aufbauen, IP- oder Port-Einstellungen vornehmen und ähnliches ist jedoch erst wieder möglich, wenn der RCC den Control-Robot-Modus wieder verlassen hat.

Die Kommunikation zwischen Client und Server beläuft sich lediglich auf Nachrichten vom Client zum Server. Datenaustausch vom Server zum Client ist nicht vorgesehen und wurde auch nicht implementiert.

Schließt einer der beiden die Verbindung, wird beim jeweils anderen eine entsprechende Exception geworfen. Diese wird abgefangen und so wird auch auf der anderen Seite die Verbindung sauber geschlossen.

## Serialisierbare Objekte

In der RCU bietet es sich an bestimmten Stellen an, serialisierbare Objekte zu verwenden. Beim Serialisieren wird das betreffende Objekt in einen binären Datenstrom umgewandelt. Dieser Datenstrom kann dann, wie in Abbildung 8 dargestellt, beispielsweise in eine Datei geschrieben oder in einem Netzwerk zu einem Empfänger gesendet werden.

Um ein serialisiertes Objekt nach Auslesen einer Datei oder nach dem Empfang über das Netzwerk wieder als Objekt nutzbar zu machen, muss man es deserialisieren. Der Datenstrom wird wieder in das Ursprungsobjekt umgewandelt.

Abbildung 8: Schema einer Serialisierung

In der RCU werden serialisierbare Objekte zum einen bei der Datenübertragung vom Client zum Server und zum anderen beim Speichern und Laden von Konfigurationsdateien genutzt.

Im Falle der Datenübertragung wurde eine Klasse ActionCommand angelegt, die alle zur Robotersteuerung notwendigen Parameter enthält. Diese Klasse erbt von der Java-Klasse Serializable. So lässt sich jede Instanz von ActionCommand direkt über den Outputstream des Clientsockets an den Server versenden. Der Server hat dann diese Instanz zur Verfügung und verarbeitet sie weiter.

## Konfigurationsmanagement

Eine Konfiguration der RCU bezeichnet eine Zuweisung von möglichen Controllereingaben auf folgende Roboterbefehle:

- Fahre vorwärts/rückwärts

- Fahre nach rechts/links

- Drehung nach rechts/links

- Balldribbling

- Verschiedene Schussbefehle

Da die Steuerung der Roboter mit unterschiedlichen Eingabegeräten (Controller), wie Tastatur, Gamepad oder Joystick vorgesehen ist, ist eine es notwendig dem Benutzer eine komfortable Möglichkeit zu bieten, eine solche Konfiguration selbst zu erstellen.

In der Software ist auch für Tastatur, Gamepad und Joystick eine Default-Konfiguration implementiert worden. Die Identifizierung der verschiedenen Komponenten eines Gamepads oder Joysticks unterscheidet sich jedoch von Modell zu Modell.

Über die Benutzeroberfläche der RCU kann man eine eigene Konfiguration festlegen. Klickt der Benutzer einen der aufgelisteten Roboterbefehle an, wird dieser zusammen mit der darauf folgenden Eingabe des Controllers in einer Hashmap gespeichert.

Eine Hashmap ist eine Tabelle, in der Objekte in Keys (dt.: Schlüssel) und Values (dt.: Werte) unterteilt werden. Jedes Wertobjekt wird einem eindeutigen Schlüsselobjekt zugeordnet.

Auf Basis dieser Konfigurations-Hashmap werden alle Eingaben des Controllers in der RCU gefiltert, sodass ausschließlich die in der Konfiguration zugewiesenen Controllereingaben zu Roboterbefehlen weiterverarbeitet und an den Server gesendet werden. Damit der Benutzer auch nach einem Neustart der RCU noch auf eine eigens erstellte Konfiguration zugreifen kann, wurde eine Möglichkeit zur persistenten Speicherung der Konfigurationen umgesetzt.

Der Benutzer kann über die grafische Oberfläche der RCU die erstellte Konfiguration in einer Datei speichern. Dabei wird die Serialisierbarkeit von Hashmaps ausgenutzt. Die Konfigurations-Hashmap wird als serialisierter Datenstrom (siehe Kapitel ) in der vom Benutzer angegebenen Datei gespeichert. Sollte die angegebene Datei schon vorhanden sein, so wird sie überschrieben.

## Multithreading

Die RCU führt während der Laufzeit mehrere Threads gleichzeitig aus. Das ist notwendig, da mehrere Aufgaben von der RCU parallel zu bewältigen sind.

Das Sequenzdiagramm in Abbildung 9 soll dies verdeutlichen. Die in dem Sequenzdiagramm verwendeten Klassennamen und Methoden entsprechen nicht unbedingt den Implementationen der RCU. Sie dienen hier nur der Vereinfachung und Veranschaulichung des umgesetzten Multithreadings.

Abbildung 9: Sequenzdiagramm zum Multithreading der RCU

Zunächst muss das RCU-Programm vom Benutzer (Actor) gestartet werden (Run). Nachdem der Mainthread der RCU alle notwendigen Instanzen erzeugt und initialisiert hat, wartet er auf Eingaben des Benutzers. Der Benutzer kann nun die Steuerung der Roboter mit Gamepad aktivieren (Start). An diesem Punkt ist es unumgänglich, den Programmablauf auf mehreren Threads aufzuteilen, denn einerseits muss die RCU auf weitere Benutzereingaben reagieren können und gleichzeitig das verwendete Gamepad auslesen (PollingThread) und auf Basis dieses Inputs entsprechende Befehle an den Server aussenden (SendingThread).

Deshalb werden, wie im Sequenzdiagramm mit der Methode „Run()“  dargestellt, entsprechende Threads erzeugt und ausgeführt.

Die Abbildung stellt jedoch nur die benötigten Threads für nur einen Controller, der einen Roboter steuert, dar. Für jeden angeschlossenen Controller werden ein PollingThread und ein SendingThread angelegt. Clientseitig, also in der RCU, existiert dabei generell keine Begrenzung der angeschlossenen Controller. Beim Verbindungsaufbau mit dem Server werden jedoch nur so viele Controller mit einem Roboter verbunden, wie Roboter ansteuerbar sind. Davon ist auch die Anzahl der Polling- und SendingThreads abhängig. Eingaben aller überschüssigen Controller werden dann ignoriert.

# Literatur

[1]	RoboCup German Open – Offizielle Website;

URL: http://www.robocup-german-open.de/de/robocup, letzte Einsicht: 15.12.10

[2]	MSDN Microsoft: Serialisierung;

URL: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms233843.aspx,

letzte Einsicht: 15.12.10

[3]	Christian Ullenboom: Java ist ach eine Insel;

URL: http://openbook.galileocomputing.de/javainsel8/,

letzte Einsicht: 15.12.10

[4]	JInput-Projekt – Offizielle Website;

URL: https://jinput.dev.java.net/, letzte Einsicht: 15.12.10

[5]	Andrew Davison: Java Prog. Techniques for Games; 2006

Eine Controllereingabe ist zum Beispiel ein bestimmter Knopf eines Gamepads / Taste der Tastatur.